RealsenseD415函数中，def connect 同级的函数为：

def get_data(self):

# Wait for a coherent pair of frames: depth and color

frames = self.pipeline.wait_for_frames()

# align

align = rs.align(align_to=rs.stream.color)

aligned_frames = align.process(frames)

aligned_depth_frame = aligned_frames.get_depth_frame()

color_frame = aligned_frames.get_color_frame()

# no align

# depth_frame = frames.get_depth_frame()

# color_frame = frames.get_color_frame()

# Convert images to numpy arrays

depth_image = np.asanyarray(aligned_depth_frame.get_data(),dtype=np.float32)

# depth_image *= self.scale

depth_image = np.expand_dims(depth_image, axis=2)

color_image = np.asanyarray(color_frame.get_data())

return color_image, depth_image

def move_j_p(self, tool_configuration,k_acc=1,k_vel=1,t=0,r=0):
    self.tcp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self.tcp_socket.connect((self.tcp_host_ip, self.tcp_port))
    print(f"movej_p([{tool_configuration}])")
    # command: movej([joint_configuration],a,v,t,r)\n   URScript 要求程序必须以 def name(): 开头，以 end 结束。
    tcp_command = "def process():\n"
    tcp_command +=" array = rpy2rotvec([%f,%f,%f])\n" %(tool_configuration[3],tool_configuration[4],tool_configuration[5])
    tcp_command += "movej(get_inverse_kin(p[%f,%f,%f,array[0],array[1],array[2]]),a=%f,v=%f,t=%f,r=%f)\n" % (tool_configuration[0],
        tool_configuration[1],tool_configuration[2],k_acc * self.joint_acc, k_vel * self.joint_vel,t,r ) # "movej([]),a=,v=,\n"
    tcp_command += "end\n"
    self.tcp_socket.send(str.encode(tcp_command))#发送 URScript 程序

    # Block until robot reaches home state
    state_data = self.tcp_socket.recv(1500)
    actual_tool_positions = self.parse_tcp_state_data(state_data, 'cartesian_info')
    while not all([np.abs(actual_tool_positions[j] - tool_configuration[j]) < self.tool_pose_tolerance[j] for j in
                   range(3)]):
        state_data = self.tcp_socket.recv(1500)
        # print(f"tool_position_error{actual_tool_positions - tool_configuration}")
        actual_tool_positions = self.parse_tcp_state_data(state_data, 'cartesian_info')
        time.sleep(0.01)
    time.sleep(1.5)
    self.tcp_socket.close()